GG-hexaWorks

GG-Hexaworks è una raccolta di sei fogli di calcolo Excel realizzati da due rodmakers soci dell’ IBRA, Gabriele Gori di Firenze  e  Marco O. Giardina di Napoli.

Hanno alcune funzionalità che possono tornare utili nella pratica del rodmaking, soprattutto in quella parte che  riguarda il taper.

Con i fogli si può  effettuare la trasformazione di un taper  di una canna esagonale in una quadrata o in una pentagonale.

La trasformazione da una sezione all’altra è fatta in modo che da mantenere inalterato il Momento d’Inerzia (MOI) della canna esagonale originale.

Spesso tali trasformazioni vengono fatte a parità di area, ovvero trasformando la sezione esagonale in una quadrata o pentagonale aventi la stessa superficie.

Operando il tal modo si ottengono canne che hanno lo stesso peso, ma il comportamento sotto flessione- e quindi l’azione- è diverso.

Per fare un esempio, e’ esperienza comune che listelli di legno o di metallo  di sezione rettangolare, offrono resistenza alla flessione assai diversa a secondo che siano disposti con il lato più lungo o con quello più corto nel piano della flessione.

L’ area è evidentemente la stessa, ma il comportamento sotto flessione è assai diverso.

Non è dunque l’area la caratteristica geometrica che può descrivere la resistenza a flessione di una sezione, ma, appunto il Momento d’Inerzia (MOI).

In pratica, a parità di materiale,  quanto più è elevato il momento d’inerzia, tanto più resistente alla flessione - cioè rigida- risulta la canna.

Inoltre, quanto più il materiale è lontano dall’asse passante per il baricentro della sezione, tanto più aumenta il momento d’inerzia: ed aumenta in maniera esponenziale.

Tornando all’ esempio del listello rettangolare,   e supponiamo che i lati siano rispettivamente 2 cm e 4 cm.

Se si dispone per piatto, il momento d’inerzia della sezione è B x H3 /12  = 4 x 23  /12 = 2,666 cm4

Se invece lo disponiamo per “coltello”  diventa:

B x H3 /12  = 2 x 43  /12 =  10,666 cm4

Cioè quattro volte superiore, mentre l’area è sempre la stessa  A= 8 cmq.

Lasciando il rettangolo e passando ad altre figure geometriche  cambiano le formule con cui si calcola l’area ed il momento d’inerzia,  ma i concetti restano gli stessi.

Quindi non conta solo  quanto materiale c’è nella sezione -l’area- ma nello studio del comportamento a  flessione  quello che conta è come questo materiale  è distribuito (Momento d’Inerzia).

Altra funzionalità è quella di facilitare le calcolazioni per il settaggio della Morgan Hand Mill.

L’uso è semplice: si sceglie il foglio adatto a quello che sono i nostri intendimenti: ad esempio, se vogliamo riprodurre partendo da un taper di una canna esagonale in tre pezzi,  prenderemo il foglio HMH Quad 3 pcs;

indicheremo  che il taper originale è esagonale, scegliendo  “hex” nel pulsante a comparsa, e la lunghezza in pollici della canna;

Nelle celle sottostanti “Original Taper hex/quad” inseriremo il taper originale, avendo cura di inserire i dati dalla stazione zero a quella successiva alla fine del butt: ad esempio se la canna è lunga 96 pollici iserire dati fino alla stazione 100, se è lunga 90 pollici, fino alla stazione 95.

A questo punto nella colonna accanto si leggerà il taper trasformato in quad a parità di momento d’inerzia.

Nella parte sottostante del foglio di calcolo , divisi nelle tre sezioni tip, mid e butt, si leggono i dati per il settaggio della HMH, sia per la testa a 90° che per quella comunemente usata a 92° ed i valori dell’altezza delle strip alle varie stazioni, sia con un angolo di 92°, sia per l’angolo di 90° utile per l’uso di una planning form.

Analogo discorso è fatto per quanto concerne il passaggio da esagonale a penta.

I fogli danno poi indicazioni per la scelta della misura delle ferrule.

Crediamo che questa raccolta di facili strumenti di calcolo possa essere utile ai rodmakers di oggi, in un momento in cui la costruzione di canne con sezioni “non-tradizionali” stà avendo un notevole successo e suscitando un interesse crescente.

Questo fenomeno si stà espandendo soprattutto grazie al lavoro di Tom Morgan ed al suo geniale Morgan Hand Mill che ha in parte rivoluzionato con la sua enorme flessibilità operativa l’approccio costruttivo verso questo tipo di sezioni di canne in bamboo.